| 名称 | {{_1_project_name}}技术规格书 |
| --- | --- |
| 编号 |  |
| 版本 |  |

| 编 制 |  | 工 艺 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校 核 |  | 标准化 |  |
| 审 核 |  | 批 准 |  |

| 版本号 | 更改人 | 更改日期 | 更改说明 | 变更编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目   次

1 目的和范围	1

2 规范性引用文件	1

3 参考资料	2

4 术语和缩略语	2

5 概况	3

5.1 目标	3

5.2 产品标准	3

5.3 关联关系	3

5.3.1 关联关系图	3

5.3.2 关联对象	4

5.4 复用信息	4

6 使用条件	4

7 功能要求	5

7.1  电传动功能	5

7.1.1 牵引功能	5

7.1.2 电制动功能	6

7.1.3 逻辑控制功能	6

7.1.4 保护功能	6

7.1.5 维护信息记录功能	6

7.1.6 维护信息导出功能	7

7.1.7 PHM功能	7

7.2 辅助供电系统	7

7.2.1 辅助供电功能	7

7.2.2 应急供电	8

7.2.3 辅助逻辑功能	8

7.2.4 保护功能	8

7.2.5 维护功能	9

8 性能要求	9

8.1 牵引性能	9

8.1.1 牵引加减速性能	9

8.1.2 故障运行及救援	10

8.1.3 其他性能	10

8.2 辅助性能	10

8.3 噪声要求	10

8.4 电磁兼容要求	11

9 接口要求	11

9.1 外观要求	11

9.2 人机接口要求	11

9.3 机械接口要求	12

9.4 电气接口要求	12

10 重量要求	12

11 可用性要求	12

12 可靠性要求	12

12.1 故障分类	12

12.2 平均基本故障间隔时间（里程）	12

12.3 平均服务故障间隔时间（里程）	12

12.4 产品使用寿命	12

13 可维修性要求	12

14 安全性要求	13

15 可采购性要求	14

16 可制造性要求	14

17 可测试性要求	15

18 检验试验要求	15

19 经济性要求	16

20 标识、包装、储运要求	16

21 环保要求	16

22 能源要求	16

23 其它要求	16

24 需求响应分析	17

25 待定问题及风险	17

附　录　A 附件及说明	18

目的和范围

{{_1_Purpose_and_Scope}}

规范性引用文件

规范性引用文件见表1　。

规范性引用文件

| 序号 | 标准/文件号 | 标准/文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GB/T 1402-2010 | 轨道交通 牵引供电系统电压 | IEC 60850: 2007, MOD |
|  | GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 | IEC 60068-2-1: 2007, IDT |
|  | GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 | IEC 60068-2-2: 2007, IDT |
|  | GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法Db：交变湿热（12h+12h循环） | IEC 60068-2-30: 2005, IDT |
|  | GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级（IP代码） | IEC 60529: 2013, IDT |
|  | GB/T 21413.1-2018 | 铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则 | IEC 60077-1: 2017, MOD |
|  | GB/T 21563-2018 | 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 | IEC 61373: 2010, MOD |
|  | GB/T 24338.4-2018 | 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆设备 | IEC 62236-3-2: 2008, MOD |
|  | GB/T 25119-2021 | 轨道交通 机车车辆电子装置 | IEC 60571: 2012, MOD |
|  | GB/T 25122.1-2018 | 轨道交通 机车车辆用电力变流器 第1部分：特性和试验方法 | IEC 61287-1: 2014, MOD |
|  | GB/T 25122.5-2018 | 轨道交通 机车车辆用电力变流器 第5部分：城轨车辆牵引变流器 |  |
|  | GB/T 32347.1-2015 | 轨道交通 设备环境条件 第1部分：机车车辆设备 | IEC 62498-1: 2010, MOD |
|  | GB/T 32350.1-2015 | 轨道交通 绝缘配合 第1部分：电气和电子设备电气间隙和爬电距离的基本要求 | IEC 62497-1: 2010, MOD |
|  | T/CAMET 04002.1-2018 | 城市轨道交通电动客车牵引系统 第一部分：牵引变流器技术规范 |  |
|  | EN 45545-2:2013 | 轨道交通 铁道机车车辆防火 第2部分：材料和构件的防火性能要求 |  |

参考资料

参考资料见表2　。

参考资料

| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - {{_3_Reference_File_Name_}} |  |

术语和缩略语

术语和缩略语见表3。

术语和缩略语

| 序号 | 术语/缩略语 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | VVVF | Variable Voltage Variable Frequency牵引变流器 |
|  | HV | High Voltage Bin高压电器箱 |
|  | TCU | Traction Control Unit传动控制单元 |
|  | SIV | Static Inverter辅助逆变器 |
|  | OVR | 过压吸收电阻 |
|  | TCMS | Train Control and Monitor System列轴控制与监控系统 |
|  | HMI | Human Machine Interface人机接口单元（显示器） |
|  | ATC | Automatic Train Control 列车自动控制系统 |
|  | PIS | Passenger Information System旅客信息系统 |
|  | ETCU | Electronic Door Control Unit门控系统 |
|  | EBCU | Electronic Brake Control Unit电子制动控制单元 |
|  | EMD | Electronic Middle Distance电气中距离 |
|  | L | Filter reactor滤波电抗器 |
|  | PTU | Pocket Test Unit便携式维护工具 |
|  | ACU | 辅助变流器电源控制单元（Auxiliary Control Unit ） |
|  | APS | 辅助电源系统 （Auxiliary Power System） |
|  | PMSM | 永磁同步电机（Permanent Magnet Synchronous Motor） |

概况

目标

- {{_5_1_Goal_}}

产品标准

牵引电传动系统产品交付标准：GB/ T 37863.1—2019。

辅助供电系统产品交付标准：GB/ T 36286—2018。

电机产品交付标准：GB/T 25123.4—2010。

关联关系

关联关系图

如图1所示，牵引系统由牵引变流器、辅助变流器、牵引电机等组成，外部与高压箱、齿轮箱、辅助负载、制动电阻/过压吸收电阻接口，系统通过高压电器箱提供{{_5_3_high_voltage_}}电压，辅助变流器到DC110V的辅助负载。牵引电机通过机械传动提供动力，牵引变流器及辅助变流器与TCMS通过以太网/MVB通信，通过硬线IO与车辆进行指令的传达。

图1 系统关联关系图

关联对象

关联对象见表4　。

关联对象

| 序号 | 关联对象 | 关联描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压箱 | 连接受电弓/受流器与牵引系统，将DC{{_5_3_high_voltage_}}提供给牵引系统 |
| 2 | 辅助负载 | 由辅助变流器进行供电，包括DC110V、三相AC380V及单相AC220V负载 |
| 3 | TCMS | 牵引系统通过以太网/MVB与TCMS进行通信 |
| 4 | 齿轮传动装置 | 齿轮传动装置与电气牵引系统中的永磁同步牵引电机通过联轴节来连接，牵引系统给齿轮箱提供所需的转矩，驱动列车前进或制动 |
| 5 | 司控器 | 将车辆的方向、模式、复位等控制指令传输给牵引系统 |
| 6 | 接地电路 | 牵引变流器、辅助变流器通过接地电路回流 |
| 7 | 110V供电回路 | 提供DC110V电源 |
| 9 | 制动电阻/过压吸收电阻 | 制动能量消耗负载 |

复用信息

- 《城轨3.0平台系统技术规格书》。

使用条件

{{_6_Usage_Conditions_}}

具体使用条件见表5　。

使用条件

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | 符合GB/T 32347.1-2015中4.2的G1.4要求 | ≤1400m |
| 2 | 环境温度 | 符合GB/T 32347.1-2015中4.3的要求 | -25℃~45℃ |
| 3 | 相对湿度 | 符合GB/T 32347.1-2015中4.4的要求 |  |
| 4 | 高压供电电源 | 标称电压直流1500V，符合 GB/T 1402-2010要求 |  |
| 5 | 控制电源 | 标称电压直流110V，符合 GB/T25119-2021中第5章的要求 |  |
| 6 | 安装条件 | 变流器安装在列车车体底架上，牵引电机安装在转向架上 |  |
| 7 | 线路条件 | 典型线路 | 见《城轨3.0项目典型线路》文件 |
| 8 | 最大风速 | 最大风速：32.7m/s（年平均风速为2.0m/s。7～9月台风期台风较为频繁，其风力一般在8～12级以上，最大可达12级以上。） |  |
| 9 | 振动 | 按照GB/T 21563-2018（等同于IEC 61373-2010）1类A级规定，加速度比例系数取7.83 |  |
| 10 | 标定轨距 | 1435mm |  |
| 11 | 最大坡度 | 正线：30‰ |  |
| 12 | 电磁兼容性要求 | 应符合GB/T 24338.4的规定 |  |
| 13 | 化学活性物质 | 应符合GB/T 4798.5-2007中5C2等级的规定 |  |
| 14 | 机械活性物质 | 应符合GB/T 4798.5-2007中5S2等级的规定 |  |
| 15 | 污染 | 应符合GB/T 32350.1-2015表A.4中PD2等级的规定 |  |
| 16 | 其它 | 有风、沙、雨、雪天气，偶有盐雾、酸雨、沙尘暴等现象 |  |

功能要求

7.1  电传动功能

牵引功能

- 需求ID：[AITS-TCU-TB-001]

需求描述：牵引功能列车以网络控制为主，网络故障时通过操作紧急牵引按钮实现降级的牵引控制功能。正常情况下，司机通过操纵司控器主控手柄发出牵引指令及级位信号，实现对列车的牵引控制，自动驾驶时通过信号系统实现牵引指令级位信号的给定

[FR1]：在司机驾驶模式下，列车牵引系统应能接收司机通过操纵司控器主控手柄发出的牵引指令及级位信号，并依据该信号实现对列车的牵引控制。

[FR2]：在自动驾驶模式下，列车牵引系统应能接收信号系统发送的牵引指令及级位信号，并依据该信号实现对列车的牵引控制。

[FR3]：网络故障工况下，列车牵引系统应支持通过操作紧急牵引按钮触发降级控制逻辑，实现对列车的降级牵引控制。

电制动功能

- 需求ID：[AITS-TCU-TB-002]

需求描述：列车以网络控制为主，网络故障时通过操作紧急牵引按钮实现降级的电制动功能。正常情况下，司机通过操纵司控器主控手柄发出制动指令及级位信号，实现对列车的制动控制，自动驾驶时通过信号系统实现制动指令级位信号的给定。

[FR1]：在司机驾驶模式下，列车制动系统应能接收司机通过操纵司控器主控手柄发出的制动指令及级位信号，并依据该信号实现对列车的电制动控制。

[FR2]：在自动驾驶模式下，列车制动系统应能接收信号系统发送的制动指令及级位信号，并依据该信号实现对列车的电制动控制。

[FR3]：网络故障工况下，列车制动系统应支持通过操作紧急牵引按钮触发降级控制逻辑，实现对列车的降级电制动控制。

逻辑控制功能

- 需求ID：[AITS-TCU-Logic-001]

需求描述：主要包含高断分合、牵引使能、紧急制动、紧急停车、紧急牵引、复位、防后溜检测、轮径校验、防滑/防空转、电空配合、洗车、退车、高加速（可选）、蓄电池牵引（可选）等逻辑功能。

保护功能

- 需求ID：[AITS-VVVF-PT-001]

需求描述：TCU实现变流器级保护。

[FR1]：在TCU监测主电路及逆变器的各种状态及故障信息，以对主电路及逆变器实施完善的安全保护。

[FR2]：TCU实时监视永磁电机的温度，当温度过高时实行降功运行或停机。

[FR3]：当隔离接触器发生卡分卡合等故障时，TCU应能迅速作出相应保护动作。

维护信息记录功能

- 需求ID：[AITS-Paraconf-001]

需求描述：TCU在待机或运行状态下，记录关键数据，实现使用者对设备状态的查询和查看。

[FR1]：能够记录中间电压、中间电流、输出电流、输入电压、输入电流202等运行数据。运行数据要求至少1s 记录一个点，记录数据量时长至少 15 天。

[FR2]：能够记录所有内部/外部操作指令，操作记录保留时间不低于 6 个月。

[FR3]：能够记录软件版本号及软件更新时间。

[FR4]：能够记录所有故障信息和故障波形。不小于20个模拟量、50个数字量，采样频率至少50Hz，存储时间至少2小时。

维护信息导出功能

需求ID：[AITS-Paraconf-002]

需求描述：在低压待机状态，可通过软件直接下载故障和运行数据至电脑进行存储及分析。

[FR1]：在低压待机状态，可通过软件直接支持关键运行数据导出。

[FR2]：在低压待机状态，可通过软件直接支持故障波形导出。

PHM功能

需求ID：[AITS-PHM-002]

需求描述：牵引电制动系统具备对列车牵引/电制动状态及与部件寿命及安全相关的状态信号在途监测、故障诊断并通过智能运维系统进行车地传输的功能，以便于牵引电制动系统的状态综合分析、趋势预测、故障隐患挖掘等全寿命周期健康管理。

[FR1]：系统可实现电机温度实时监测，并建立算法模型对牵引电机滤网堵塞进行预警。

[FR2]：系统可监测中间电流、电压、温度等关键工作参数。

[FR3]：系统可实现对充电/线路接触器、高速断路器的故障预警功能。

[FR4]：系统可实现对电抗器、中间支撑电容等牵变流器关键部件的故障预警。

[FR5]：系统可实现联轴节处的动力传动、牵引电机轴承和牵引电机绝缘异常预警。

[FR6]：系统应当具备良好的拓展性，预留后期新增功能。

辅助供电系统

辅助供电功能

需求ID：[AITS-SIV-EEC-001]

需求描述：实现在部分负载、满载、过载运行等工况下，将从供电系统输入的DC1500V转换380V及稳定的DC110V电，实现对整车辅助负载的供电，并实现相应的逻辑控制功能

[FR1]：系统可实现电机温度实时监测，并建立算法模型对牵引电机滤网堵塞进行预警。

[FR2]：在部分负载、满载及过载工况下，辅助供电系统需能实现 DC1500V 至 380V 的电源转换，保障 380V 输出满足辅助负载基本供电需求，过载工况下需维持转换功能并能恢复正常。​

[FR3]：在部分负载、满载、过载三种工况下，辅助供电系统需将 DC1500V 转换为稳定的 DC110V 电源，为直流辅助负载提供可靠供电。​

[FR4]：不同工况切换时，辅助供电系统需保障 380V 及 DC110V 输出的供电连续性，避免因工况切换导致辅助负载供电异常。​

[FR5]：辅助供电系统需具备电源转换相关的逻辑控制功能，包含输入输出的保护机制及故障状态监测与报警功能，确保系统运行安全。

应急供电

需求ID：[AITS- EMG-logic-001]

需求描述：具有不带紧急蓄电池的紧急启动功能（当蓄电池欠电压时），在车间电源或受流器受电状态下都可实现紧急启动功能。

[FR1]：具有输入输出过压保护、输出过流保护功能。

[FR2]：紧急启动装置设计应确保不受外界的电压变化的影响。

辅助逻辑功能

需求ID：[AITS-API-logic-001]

需求描述：辅助变流器内部传动控制单元ACU根据网络或硬线传输的控制信号，由继电器逻辑电路或LCU实现辅助逻辑功能，主要包含启动、停机、静态自检、短路检测、应急启动、充电机总输出电流限流、蓄电池充电、交流故障供电、直流故障供电、车间电源联锁等逻辑功能。

[FR1]：在输入网压正常、辅助变流器无故障时，辅助变流器接收到启动信号，能立即启动工作。

[FR2]：当辅助变流器正常工作时，辅助变流器接收到停机信号时，应能立即停止工作。

[FR3]：辅助变流器接收到静态自检指令，应能立即执行辅助系统的静态自检。

[FR4]：TCMS向各辅助电源系统下发短路检测指令。各子系统应能在在接收到短路检测指令后进行短路检测。

[FR5]：辅助变流器含蓄电池充电机，用于对DC110V蓄电池组进行充电，蓄电池充电机与蓄电池的充电特性相匹配。具有总输出电流限流功能。且能在蓄电池亏电工况下应能实现应急启动。

[FR6]：在车间检修调试时采用车间电源供电，地面装置提供供电接触器的车辆互锁电路条件，实现有且只有一个车间电源插头插入时工作。

保护功能

需求ID：[AITS-API-PT-001]

需求描述：辅助逆变器（DC/AC）和直流110V电源变换器（DC/DC或AC/DC）系统应具有对参数超限或设备故障时的保护功能。

[FR1]：输入过压及欠压检测和保护。

[FR2]：输入过流检测和保护。

[FR3]：输出过压和欠压检测和保护。

[FR4]：输出过流、短路检测和保护。

[FR5]：输出相位检测和保护。

[FR6]：冷却系统故障检测和保护。

[FR7]：蓄电池充电机充电电流过流检测和保护（仅对直流110V电源）。

[FR8]：充电机电压过低检测和保护（仅对直流110V电源）。

[FR9]：三相输出缺相保护 。

[FR10]：支撑电容、三相交流滤波电容过温保护。

维护功能

需求ID：[AITS-Paraconf-001]

需求描述：ACU在待机或运行状态下，记录关键数据，实现使用者对设备状态的查询和查看，实现辅助系统的维护。

[FR1]：辅助供电系统应具有故障诊断功能，可通过 I/O 接口与车辆总线，亦可通过与车辆总线直接连接将带有故障等级的故障信息及工作状态信息提交列车网络及控制系统。

[FR2]：具体的故障数据由本系统进行记录与存储，故障数据应包括：故障代码、故障名称、故障等级、故障发生与结束时间、故障内容与可能的故障原因、环境参数、同类故障的统计数等。

[FR3]：应配有可安装、运行于普通电脑的分析软件，能在线观察系统状态及跟踪相关参数，软件可将用户指定的任意参数进行类似示波器的曲线图形化显示，并可将曲线等图形记录及保存；同时能对故障数据进行下载和进行离线查看与分析。

[FR4]：系统装有通用、先进、实用的通讯端口（应与车辆其他系统的通讯端口统一，以方便维护）可以方便的用电脑进行连接。

性能要求

牵引性能

牵引加减速性能

列车最大运行速度                          {{ _8_1_1_Max_Oprate_Speed_ }}

列车结构速度                              {{ _8_1_1_Train_Structure_Speed_ }}

车钩联挂速度                              3～5km/h

反向运行最大速度                          10km/h

计算用牵引粘着系数                        0.16～0.18

冲击极限                                  0.75m/s3

平均初始加速度               			  {{_8_1_1_Initial_acceleration_}}

平均加速度                  			  {{_8_1_1_AVG_acceleration_}}

最高运行速度剩余加速度                     ≥0.05m/s2

在额定负载（AW2）下，全部动车工作时，列车平均旅行速度≥{{_8_1_1_AVG_Travel_Speed_}}

在平直干燥轨道上，车轮半磨耗状态，列车在最高运行速度时，从发出制动指令到停车，平均减速度为：常用减速度（AW0-AW3负载）≥1.0m/s2

故障运行及救援

{{_8_1_1_Fault_Operation_Rescue_}}

其他性能

如涉及到牵引变流器、变电箱、电阻等的具体参数，请手动补充在此处。

辅助性能

[FR1]：负载功率因数：≥0.85（感性负载）

[FR2]：电压精度：380V±5％

[FR3]：频率精度：50Hz±0.5Hz

[FR4]：交流输出电压总谐波含量（THD）：＜5％（线性负载）；＜8％（非线性负载，且负载输入电流谐波含量不大于20%）

[FR5]：瞬间电压变化范围：-20%～+15%以内（负载突变从100％到 70％额定值或从 70％到 100％额定值，输入电压突变 DC±300V/20ms）；瞬间电压变化调整时间：＜0.1 秒，输出电压恢复至正常预定值

[FR6]：中性线容量不超过交流容量的5%

[FR7 ]：电压精度：不超过±1%(无温度补偿功能时)、±1.5%(有温度补偿功能时)

[FR8]：输出电压纹波因数：＜5％

[FR9]：瞬间电压变化范围及调整时间与交流输出电压变化范围及调整时间相同

[FR10]：用于对DC110V蓄电池组进行浮充电，充电机与蓄电池的充电特性相匹配

[FR11]：充电机供电方式：DC/DC或AC/DC

噪声要求

[FR1]：牵引变流器噪声：相距 1 米处，自然风冷或水冷变流器的噪声应满足：LPA≤70dB(A)；强迫风冷变流器的噪声应满足 LPA≤75dB(A)

[FR2]：辅助变流器噪声 LPA≤70dB(A) 相距 1 米处。

电磁兼容要求

[FR1]：电磁兼容按照GB/T 24338.4-2018标准执行，电气系统各设备应确保产生的任何电磁场不得干扰乘客物品或磁性介质的正常使用，不得影响车辆上使用的手机和小型移动电台，不得对站台屏蔽门的门控系统、闭路电视及站台监视系统产生影响，不得对车载电子设备和电气设备产生干扰。静电和低频磁场不得对装心脏起搏器乘客产生影响，磁场距地板面450mm时，≤10G；距地板面900mm时，≤5G。

[FR2]：所有供应的设备不得由于进行抗干扰测试而变得危险、不安全或被损坏。

接口要求

外观要求

产品外观形象需要符合设计规范Q/ZS 15要求，借鉴我公司成熟产品进行外观设计，要求做到美观大方，各高压部件有明显的警示标志，各箱体内各种按钮、开关易于操作并有防误动考虑。传动控制单元机箱和TCMS系统各模块的面板上有各种不同的指示灯以显示设备的工作状态和运行状态。

人机接口要求

各高压部件有明显的警示标志，各箱体内各种按钮、开关有明显易于观察位置标识且易于操作并有防误动考虑。设备箱盖易于打开，并在设备维护时可以整体取下。箱盖方孔锁可通过钥匙灵活操作，锁闭位置有明确标记。设备低压操作部分应与高压部分采取有效隔离防护措施。

各电子控制插件、模块面板上有各种不同的指示灯以显示设备的工作状态和运行状态。电子主控设备提供PTU数据分析和读取接口，并方便操作，具体定义如下：

表 6 指示灯含义

| 灯显状态 | 灯号 | 慢闪 | 快闪 | 常亮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU1判断FPGA中断 | HL2 |  | √ |  |
|  | HL3 |  |  | √ |
| CPU2判断FPGA中断 | HL4 |  | √ |  |
|  | HL5 |  |  | √ |
| 逻辑程序判断任意生命中断 | HL10 | √ |  |  |
| FPGA判断任意生命中断 | HL12 | √ |  |  |
| FPGA判断模块IGBT管保护 | HL12 |  | √ |  |

机械接口要求

- 详见机械接口图。

电气接口要求

- 详见电气接口表。

重量要求

- {{_10_Weight_Req_}}

可用性要求

电气系统各设备产品可靠、技术成熟、性能优良，能很好的满足用户需求及现场运用要求。

可靠性要求

故障分类

故障分为：

1）基本故障：因产品功能不能实现而需要运营（维护）人员维修或恢复产品运作的故障（包括所有虚警报或指示错误）。不包括外来因素引起之事故。

2）服务故障：因某一特定功能异常而导致重大失效的故障。

平均基本故障间隔时间（里程）

80,0000 km。

平均服务故障间隔时间（里程）

150,0000 km。

产品使用寿命

30年。

可维修性要求

应对设计中的维修是否方便与便利进行审核。零件尽可能在不需要专用工具的条件下容易拆装。在得到业主确认后，应根据车辆维修的需要，提供所有的专用工具。用于车辆上的零部件及模块组件均应具有良好的互换性。 在最大可能范围内使设备安装模块化并与有关要求相一致。

电气上的要求：

（1）应保证能方便地对其内部的设备进行检修。

（2）连接模块和组成电气连接线的零件应优质可靠，并应尽量采用可快速拆装的接头和紧固件。

（3）模块应尽量安装在支架上。模块的装、拆应能在不移动其它模块的条件下进行。

（4）模块的安装零件最好用能快速拆卸的，或者用六角螺栓，不得采用十字或槽头螺钉。

（5）线扎不应挡住模块或其指示标牌。

（6）线扎、线管、支撑架和任何其它敷线设备，都不得挡住安装用的紧固件。

（7）如果部件叠层安装，则此设计必须经过特殊的核准。在下层的设备必须是无源器件。

（8）所有设备的设计要便于维修，对于那些在维修时有可能更换的、而且更换时又有可能损坏的元件，应设有保护罩。

（9）端子排的设置，应使标准工具容易接近端子排零件，导线不得穿过端子排或在端子排的前面。

可拆卸的电气设备的安装位置，应考虑不得使它或它的安装零件落入封闭的空间里面难以取出。应提供适当的接近方法。

机械上的要求：

（1）线管的连接，应放在较易接近的地方。

（2）各种安装零件应尽量标准化。

（3）在维修可能触及的范围内，必须避免尖角、毛刺。

（4）设备拆卸、组装所需的维修工作量应尽量少；需拆卸的部件数也应尽量少。

（5）设备的安装框架，若一般情况下不拆的，可用机械方法紧固；若需要拆，则用一般螺栓安装。

（6）除设计前已被审核和认可外，所有用于门、盖上的安装零件应是可快速操作的。

在线可更换单元平均恢复时间：0.5h

在线可更换单元最大修复时间：1h

安全性要求

1）牵引变流器上所有非金属要求达到EN45545的HL3防火等级，并提供相应试验报告。如果无法提供HL3等级实验报告，则应该提供HL2等级报告，并进行澄清。

2）电气系统各设备所使用的电线和电缆应是低烟无卤阻燃或低烟无卤耐火电缆，防火安全性能指标符合 EN45545 R15、R16 HL3 或更高级要求。

3）电气系统各设备不允许使用可燃的材料（如木材等）和燃烧后产生毒气的材料，所用材料应采用非易燃性材料和防火材料；

4）电气系统各高压电气设备应具有人身安全防护措施和警示标识；高压低压部件应分腔室进行布局。低压人工操作部分应采取有效措施与高压部分进行隔离；无安全防护的隔离刀开关必须采用绝缘棒进行操作；设备检修前，应具有快速放电回路确保直流支撑电容在20min内使电压降至36V以内，并且相关设备设置明显的放电警示标识；

5）安装在地板下的电气系统各设备外罩箱的IP等级，根据功能的不同满足IEC60529标准。牵引变流器满足防护等级IP55，通风部分满足防护等级IP21，电连接器防护等级不低于IP67。

安全性要求见表6　。

安全性要求

| 项点 |  | 是否涉及 | 可能成因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身安全要求 | 窒息 | 否 |  |  |
|  | 触电 | 是 | 带电操作，电容放电不足 |  |
|  | 烧（烫）伤 | 是 | 斩波电阻或某些发热器件 |  |
|  | 中毒 | 是 | 如果使用有毒的材料所制成的器件或电缆等 |  |
|  | 扎伤 | 是 | 设备上的毛刺或尖锐棱角 |  |
|  | 摔伤 | 否 |  |  |
|  | 其它 | 否 |  |  |
| “八防”要求 | 裂（裂损） | 是 | 焊缝裂纹 |  |
|  | 脱（脱落） | 是 | 门脱落 |  |
|  | 燃（燃轴） | 是 | 风机轴承 |  |
|  | 断（断裂） | 是 | 吊耳不牢靠 |  |
|  | 爆（爆炸） | 是 | 高压接触器、电容、熔断器等 |  |
|  | 火（火灾） | 是 | 如果有不耐高温的材料遇到高温，引起局部燃烧 |  |
|  | 离（分离） | 否 |  |  |
|  | 飏（放飏） | 否 |  |  |
| 其它要求 |  | 否 |  |  |

可采购性要求

零部件是相关领域成熟可靠的主流器件，采购周期应能够满足项目进度要求。

可制造性要求

所有产品设计必须满足公司制造中心或其他相关厂家工艺要求，焊接工艺按照EN15085焊接体系执行。

随车物料的装配、压接无需特殊工具；如需使用专用工具则在设计联络阶段提交专用工具清单。

可测试性要求

在设计阶段要考虑系统可测试性要求，方便以后测试需要。系统可测试性主要考虑如下：

- 牵引变流器预留中间直流环节电压、电机频率等参数测试接口，通过该接口可将数据传输至车上电气柜中的测试插座上，将便携式测试仪接到测试插座上可实时监测相关参数。

- 传动控制单元预留数据测试接口。

- 传动控制单元要具备自检功能和故障提示。

通过传动控制单元的测试程序和相应PC软件，可以对牵引变流器进行故障检修和排查。

检验试验要求

试验要求见表9　。

试验要求

| 序号 | 试验项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 试验方法 | 合格判据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外观检查 | √ | √ | GB/T 25119-2021 12.2.2 | GB/T 25119-2021 12.2.2 |  |
|  | 性能试验 | √ | √ | GB/T 25119-2021 12.2.3 | 符合第7、8章要求 |  |
|  | 绝缘试验 | √ | √ | GB/T 25119-2021 12.2.10 | GB/T 25119-2021 12.2.10 |  |
|  | 低温试验 | √ | — | GB/T 25119-2021 12.2.4 | GB/T 25119-2021 12.2.4 |  |
|  | 高温试验 | √ | — | GB/T 25119-2021 12.2.5 | GB/T 25119-2021 12.2.5 |  |
|  | 交变湿热试验 | √ | — | GB/T 25119-2021 12.2.6 | GB/T 25119-2021 12.2.6 |  |
|  | 电源过电压试验 | √ | — | GB/T 25119-2021 12.2.7 | GB/T 25119-2021 12.2.7 |  |
|  | 发射-辐射 | √ | — | GB/T 24338.4-2018 | GB/T 24338.4-2018 表3 |  |
|  | 发射-传导 | √ | — | GB/T 24338.4-2018 | GB/T 24338.4-2018 表1、表2 |  |
|  | 静电放电抗扰度 | √ | — | GB/T 24338.4-2018 | B级 |  |
|  | 射频电磁场辐射抗扰度 | √ | — | GB/T 24338.4-2018 | A级 |  |
|  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | √ | — | GB/T 24338.4-2018 | A级 |  |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度 | √ | — | GB/T 24338.4-2018 | B级 |  |
|  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | √ | — | GB/T 24338.4-2018 | A级 |  |
|  | 轨道电路传导发射a | NA | NA | GB/T 28807.2-2017 | GB/T 28807.2-2017 | 研究性试验 |
|  | 冲击和振动试验 | √ | — | GB/T 25119-2021 12.2.12 | GB/T 25119-2021 12.2.12 |  |
|  | 盐雾试验 | — | NA |  |  |  |
|  | 低温存放试验 | √ | — |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 注：“√”为必做项目，“—”取决于供需双方之间的合同要求。 |  |  |  |  |  |  |
| a轨道电路传导发射试验为牵引系统的研究性试验，在组合试验中开展。 |  |  |  |  |  |  |

经济性要求

在质量及可靠性保证的前提下尽量采用经济性好、稳定成熟可靠的产品，尽量采用国产化器件，节约成本。

标识、包装、储运要求

1）每台产品均应有型号及名称，贴有标明出厂年月及序号的标签。

2）每台产品均应采用专门的包装箱包装，包装应能防尘、防潮及防止正常运输过程中造成的损伤。

3）在规定的条件下存储，使用汽车或铁路运输，运输和存储必须采取防振、防雨措施。

环保要求

符合GB/T 24001《环境管理体系 要求及使用指南》的d规定。

能源要求

符合GB/T 23331《能源管理体系 要求》的规定。

其它要求

无

需求响应分析

无

待定问题及风险

待定问题及风险暂无。

附件及说明

独立成文件的附件及说明见表A.1。

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |